МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ “САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИТМО”

ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РОБОТОТЕХНИКИ

Лабораторная работа №3

«Исследование характеристик полевого транзистора»

по дисциплине Электроника и Схемотехника

Вариант 6

Выполнили: 
Студенты группы R33362 
Осинина Т. С, Моховиков А.Е.

Преподаватель: Николаев Н. А

Санкт-Петербург, 2022

Цель работы: получить передаточную характеристику, зависимость сопротивления канала полевого транзистора от напряжения затвор-исток и семейства выходных характеристик полевого транзистора; рассчитать схему автоматического смещения полевого транзистора.

Технические параметры транзистора (FDMS3622SQ2):

| # UHm | # 6 В |
| --- | --- |
| # RH | # 300 Ом |
| # Ток стока Ic | # 17,5 А |
| # Напряжение сток-исток Uси | # 25 В |
| # Пороговое значение затвора Uпор | # 2 В |
| # Рассеиваемая мощность P | # 2,2 Вт |

Часть 1. Получение передаточной характеристики полевого транзистора с общим истоком

Рисунок 1. Схема включения полевого транзистора с общим истоком

1

2

Рисунок 2. Передаточная характеристика полевого транзистора

Пороговое напряжение затвор-исток:

UПОР=1,55 В

IC1= 6 А

IC2= 16 А

UЗИ1=1,9 В

UЗИ2= 2 В

Крутизна передаточной характеристики полевого транзистора:

S= IC2-IC1UЗИ2-UЗИ1=16-62-1,9=100 См

Удельная крутизна полевого транзистора:

b= SUЗИ-UПОР=SUЗИ1+UЗИ22-UПОР=1001,9+22-1,55= 1000,4=250

Часть 2. Получение семейства выходных характеристик полевого транзистора в схеме с общим истоком

Рисунок 3. Семейство выходных характеристик

Значения напряжений затвор-исток:

U1=1,78 В

U2=1,89 В

U3=1,93 В

U4=1,98 В

Значения силы тока стока при напряжении 0,9 В:

I1= 1,3 А

I2=5 А

I3=11,5 А

I4=22,1 А

Значения крутизны для токов стока при напряжении сток-исток 5В:

S=2bIc

S1=2*250*1,3=25,5 (См)

S2=2*250*5=50 (См)

S3=2*250*11,5=75,8 (См)

S4=2*250*22,1=105,1 (См)

Вывод: в части 2 построили семейство выходных характеристик, вычисляя значения крутизны для токов стока, заметили, что при увеличении силы тока величина кривизны тоже растет.

Часть 3. Расчет усилительного каскада на полевом транзисторе

Рисунок 4. Выходные ВАХ полевого транзистора, линия максимальной мощности и нагрузочная линия

Uси0=3 В

Iси0=0,375 А

Uзи0=1,74 В

Рисунок 5. Схема усилителя на полевом транзисторе, включенного по схеме с общим истоком

Расчет сопротивлений:

R1= EкIкз=60,75= 8 Ом

R2= UпUзи03=61,743= 10,444 МОм

R3= Uзи0Uп-Uзи03=1,746-1,743= 4,225 МОм

Рисунок 6. Осциллограмма выходных тока и напряжения

Вывод: в части 3 произвели расчет усилительного каскада на полевом транзисторе, по осциллограмме токов и напряжений при постоянном токе (Рисунок 6) видим, что полученные значения с выбранными нами параметрами рабочей точки примерно одинаковы.

Рисунок 7. Осциллограмма выходного и входного напряжений при гармоническом входном сигнале

Коэффициент усиления по напряжению:

kU=AвыхAвх=2,056+2,233*100098,9+101,8=4289200,7=21,4

Вывод: в процессе выполнения лабораторной работы получили передаточную характеристику, зависимость сопротивления канала полевого транзистора от напряжения затвор-исток и семейства выходных характеристик полевого транзистора. Также рассчитали схему автоматического смещения полевого транзистора.